# 强度校核报告

分析任务(Study)：STUDY-20261023-110034

模板：wingbox_v1    生成时间：2026-10-23 11:00:37

# 1  参数与模型

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| c_root | 3.0 |
| c_tip | 1.2 |
| n_ribs | 6 |
| n_stringers | 7 |
| span | 12.0 |
| sweep_deg | 25.0 |

# 2  校核依据

失效准则：tsai_wu、hashin

安全系数：1

材料许用值：Xt=1500, Xc=1200, Yt=50, Yc=200, S=70 MPa

# 3  校核结果汇总

单元数：6    明细行数：24

校核自然格数：6    排除的不连续格数：0

最大失效指数 FI：3.6

最小安全裕度 MS：-0.7222

总体判定：不合格

# 4  危险部位

| 序号 | 单元 | 铺层 | 准则 | FI | MS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | hashin | 3.6 | -0.7222 |
| 2 | 5 | 2 | hashin | 0.088 | 10.36 |
| 3 | 4 | 2 | hashin | 0.08 | 11.5 |
| 4 | 3 | 2 | hashin | 0.072 | 12.89 |
| 5 | 2 | 2 | hashin | 0.064 | 14.62 |
| 6 | 1 | 2 | hashin | 0.056 | 16.86 |

## 4.1  不连续格（已排除出自然格级校核）

| 不连续格 ID | 说明 |
| --- | --- |

# 5  危险部位图

# 6  结论与建议

经校核，本模型存在不满足强度要求的部位（最大失效指数 FI=3.6）。
建议对第 4 章所列危险部位进行局部加强（增加铺层/改变铺向/加筋），并重新校核验证。
（本结论为 AI 辅助草稿 L1，须经强度分析人员审核后签发 L2。）

说明：本报告结论文字为 AI 辅助草稿（L1），须经人工审核签发（L2）；FI/MS 的计算与判定为确定性算法（L0），不含 AI 参与。